Тестовые задания для заключительного этапа 

XI Всероссийской олимпиады школьников по технологии 2010 года. Номинация «Техника и техническое творчество»
9 класс

1. Отметьте один или все правильные ответы:

Изучая технологию в школе, Вы учитесь: 
а. находить решение физических задач;

б. выполнять эксперименты по химии;

в. анализировать биологические процессы;

г. проектировать, конструировать и изготавливать изделия.

2. Отметьте все правильные ответы:

К подъемным машинам относятся: 

а. домкраты;

б. ленточный конвейер;

в. транспортеры;

г. краны.

3. Отметьте один или все правильные ответы:

С помощью какой передачи в сверлильном станке осуществляется перемещение патрона со сверлом: 

а. ременной;

б. реечной;

в. цепной;

г. фрикционной.

4. Отметьте один или все правильные ответы:

Какими общими чертами обладают токарные и фрезерные станки ?

     а.  служат для обработки конусных деталей 

     б. относятся к классу технологических машин 

     в. имеют схожую систему управления

     г. имеют местное освещение 

5. Отметьте правильный ответ:

Диаметр детали по чертежу Ø57 ( 0,1. Какая деталь будет бракованной? 

а. Ø57;

б. Ø57,1;

в. Ø 56,8;

г. Ø 56,9.
6. Отметьте все правильные ответы:

Какие из перечисленных материалов можно отнести к сплавам? 

а. сталь;

б. алюминий;

в. медь;

г. бронза.

7. Отметьте один или все правильные ответы:

Какие породы древесины используются для изготовления посуды и кухонных принадлежностей? 

а. хвойные;

б. лиственные;

в. любые.

8. Отметьте один или правильный ответ:

Выберите правильную последовательность выполнения технологических операций:

а.  разметка, накернивание, сверление, зенковка 
     б.  разметка, зенковка, накернивание, сверление 

     в.  разметка, накернивание, зенковка, сверление

     г. сверление, накернивание, зенковка, разметка

9. Отметьте  правильные ответы:

Какой вид обработки металлов давлением производится с предварительным нагревом металла?

а. прокатка            

б. волочение          

в. штамповка объемная     

г. штамповка листовая 

10. Подпишите под рисунками название инструментов и оборудования

	[image: image11.png]



	     [image: image2.png]


 
	     [image: image3.jpg]



	           4

[image: image4.jpg]


5
	         6                

    [image: image5.jpg]


    7

                                  

	1
	2
	3
	4

5
	6

7


11.  Отметьте правильные ответы:

Какие материалы относятся к композиционным древесным материалам?

а. фанера

б. столярные плиты

в. горбыль

г. древесно-стружечные плиты

д. брусья четырехкантные

е. древесно-слоистые пластики

ж. доски необрезные
12.  Отметьте правильный ответ:

Конструкционный материал, получаемый при распиливании ствола дерева

а .шпон строганный

б. шпон лущеный

в. фанера

г. древесина

13. На даче к сети напряжением 220 В будут подключены стиральная машина мощностью 2,5 кВт, чайник мощностью 1 кВт, электрическая плита мощностью 3 кВт, калорифер мощностью 1 кВт, люстра с энергосберегающими лампами 50 Вт. Какого сечения алюминиевый провод надо выбрать для питания этих устройств?

Таблица допустимых токов в зависимости от сечения электрического провода

	Поперечное сечение провода, мм 2
	Допустимый ток, А
	Поперечное сечение провода, мм 2
	Допустимый ток, А

	
	медь
	алюминий
	
	медь
	алюминий

	0,5
	11
	Такие провода не выпускают
	6
	50
	36

	1
	17
	
	10
	80
	55

	2,5
	30
	24
	25
	140
	105

	4
	41
	32
	50
	215
	165


14.  Отметьте правильный ответ:

При замыкании ключа K , лампа Л1
[image: image6.png]



а. погаснет;

б. будет гореть без изменений;

в. будет гореть ярче.
15. Начертите принципиальную электрическую схему торшера с двумя параллельно включенными лампами и двумя элементами управления.
16. Отметьте один или все правильные ответы:

Для реализации большой дальности действия всех радиоустройств используются:

а. акустические колебания;

б. акустическое волны;

в. электрические колебания;

г. электромагнитные волны.

17.Отметьте правильный ответ:
Назначение линии, обозначенной буквой А:

а. изображение видимого контура;

б.изображение невидимого контура;

в. проведение размерных и выносных линий.

[image: image1.jpg]l\' \\ 'f"\\ RN





18.Отметьте правильный ответ:

 По данному чертежу найдите наглядные изображения частей, из которых состоит деталь:

а. 1+6+9;

б.2+1+6;

[image: image8.png]


в.1+6+5.

19. Сколько размеров необходимо указать на чертеже декоративного болта, чтобы его изготовить?

Декоративный болт

[image: image7.png]



20. Отметьте один или все правильные ответы:

Способом создания мозаики по дереву является:

а. воскование;

б. выжигание;

в. резьба;

г. инкрустация.

21.Отметьте один или все правильные ответы:

 Центром художественной обработки древесины является:

а. Гжель;

б. Кубачи;

в. Хохлома;

г. Дымково.

22. Отметьте один или все правильные ответы:

К отделочным работам в строительстве относятся: 

а. укладка паркета;

б. побелка потолков;

в. установка оконных рам;

г. монтаж электропроводки.

23. Отметьте все правильные ответы:

Методы дизайна (художественного конструирования – выбор материала, формы, композиции, цвета изделия) широко используются для

а. уменьшения стоимости изделия;

б.улучшения экологических свойств изделия;

в.повышения конкурентоспособности изделия;

г. создания гармоничной среды, окружающей человека.

24. Отметьте все правильные ответы:

 Признаются в качестве изобретений:

а. способ лечения болезней 

б. сорта растений

в. химическое вещество 

г. научные теории

25. Отметьте один или все правильные ответы:

Сжигание углеродосодержащего топлива для получения энергии приводит к выбросу в атмосферу парниковых газов и усилению парникового эффекта, и к:

а. понижению температуры Земли и изменению климата;

б. повышению температуры Земли и изменению климата;

в. усилению ультрафиолетового излучения Солнца на поверхность Земли;

г. увеличению оптического излучения Солнца.

26. Отметьте один или все правильные ответы:

Вырубка лесов:

а. приводит к уменьшению количество кислорода в атмосфере Земли;

б. приводит к сокращению биоразнообразия на Земле – разнообразия  видов живых существ;

в. приводит к росту биоразнообразия;

г. не влияет на количество видов живых существ на Земле.

27. Отметьте один или все правильные ответы:

Потребитель энергетической энергии оплачивает:
а. общую мощность используемых электроприборов;

б. расход электроэнергии на каждого члена семьи;

в. расход энергии за определенное время;

г. время использования электроэнергии.
28. Отметьте все правильные ответы:

Задачами маркетинга являются:

а. управление коллективом работников;

б. поиск инвестиций;

в. анализ потребностей людей на рынке товаров и услуг;

г. реклама продукции.

29. Отметьте один или все правильные ответы:

Необходим ли менеджмент в предпринимательской деятельности?

а. необходим;

б. нет;

в. иногда необходим, иногда нет.

30. Отметьте один или все правильные ответы:

 К экономному расходованию средств бюджета приводят следующие меры:

а. организация рационального питания без излишеств;

б. использование энергосберегающих приборов;

в. установка индивидуальных счетчиков на газ и воду;

г. все перечисленное.

31. Отметьте один или все правильные ответы:

Для успешного выбора профессии более всего необходимо:

а. учесть престижность профессии в обществе;

б. принять решение по совету родственников;

в. связать свою деятельность с самым любимым школьным предметом;

г. ориентироваться на содержание будущей деятельности, соотнеся её со своими возможностями.

32. Отметьте один или все правильные ответы:

Что такое профессиональная пригодность?

а. хорошее здоровье;

б. острый ум;

в. взаимное соответствие человека и профессии;

33. Установите соответствие между типом профессии и предметом труда
	1
	Человек – человек 
	А
	Кондитер 

	2
	Человек – природа 
	Б
	Витражист

	3
	Человек – техника 
	В
	Ветеринарный фельдшер

	4
	Человек – художественный образ
	Г
	Медицинская сестра


Ответ: 1   ; 2    ; 3    ; 4   .
34. Отметьте один или все правильные ответы:
Самооценка проектной деятельности осуществляется:

а. на поисково-исследовательском этапе;

б. на конструктивно-технологическом этапе;

в. на заключительном этапе;

г. на всех этапах выполнения проекта.

35. Отметьте один или все правильные ответы:

Хотя все этапы выполнения проекта могут содержать творческие решения, наиболее важными с точки зрения творчества является:

а. технологический этап выполнения проекта;

б. заключительный этап выполнения проекта;

в. поисково-исследовательский этап выполнения проекта.

[image: image9.png]


[image: image10.png]


